一、绪论

随着全球经济与海上贸易的迅速发展，船舶在远洋及内河运输中发挥着关键作用。尽管与其它运输方式相比，海运具有运载量大、安全性高和运营成本低等优势，但其庞大的规模使其成为环境影响的重要来源（Ni 等人，2020 年；Bach 等人，2021 年），对港口与沿海环境造成严重影响。目前，海运约占交通运输部门总能耗的12%（Balcombe 等人，2019年）。每年，船舶排放约占全球CO₂ 排放量的6%，以及全球总氮氧化物和硫氧化物排放量的20%以上，对港口和沿海地区的环境造成严重污染（Wang 等人，2022 年；Hoang 等人，2022 年）。为减少船舶排放并控制其影响，国际海事组织（IMO）于2018 年通过了一项气候战略，设定了到2050 年将航运温室气体排放量在2008 年的水平上减少50% 的目标（Jimenez 等人，2022 年）。各国政府也提出了区域船舶排放标准，包括对NOX、PM、HC、CO、SOX、甲烷和颗粒数量等排放物的控制（Horvath 等人，2018 年）。

在这一背景下，船舶发动机只能依靠先进的燃料和燃烧技术来控制排放污染，燃料技术领域的主流研究趋势是替换船用燃料。甲醇因其原料来源广、制备工艺相对成熟、燃烧过程清洁且与现有系统兼容，被认为是一种极具应用前景的替代燃料。甲醇主要通过天然气重整或煤合成气催化转化合成，具有原料来源广泛、生产技术成熟、加注和运输方便等优点（Svanberg 等人，2018 年）。短期内，甲烷可以作为航运的过渡燃料，而以甲醇为主的可再生燃料将是未来的目标（Xing 等人，2021 年）。在燃烧技术领域，低温燃烧（LTC）因其比传统柴油燃烧效率更高且更清洁的特点而备受关注。低温燃烧可通过均质压燃（HCCI）、预混压燃（PCCI）和反应性控制压燃（RCCI）来实现（Reitz 和Duraisamy，2015）。然而，由于RRCI 与化学动力学密切相关，基于RCCI 的低温燃烧面临着燃烧相位控制的挑战。高比例的预混燃烧限制了其在高负荷工况下的应用（Yao 等人，2009；Agarwal 等人，2022）。同时，低负荷时的低排气温度通常不足以达到柴油氧化催化剂的反应温度，因此低温燃烧模式也因HC 和 CO 排放而受到限制（Dempsey 等人，2016）。为了扩大RCCI 发动机的高性能运行范围，已提出了一些缸内控制策略，包括采用较低的压缩比、可变气门正时和低反应性燃料。然而，这些技术通常仅用于解决高负荷下的燃烧范围扩展问题，却牺牲了均质压燃（RCCI）发动机在低负荷下的性能（Wang 等人，2016 年）。为了解决传统低速预混压燃（LTC）模式的高性能运行范围限制，提出了一种新的LTC 技术，称为直接双燃料分层（DDFS）。DDFS 模式涉及在燃烧室内布置两个直接喷射喷油器，通过灵活的喷射策略实现对燃烧过程和放热率（HRR）的精确控制（Wissink 和 Reitz，2016 年）。两个独立的喷射控制系统使得DDFS 策略能够灵活控制气缸内的反应性和浓度分层，并能够在各种运行条件下切换燃烧模式。这种方法有望在整个发动机运行范围内实现高性能（Muniappan 等人2020 年）。作为船舶能源系统转型的主要目标，甲醇具有较高的辛烷值，抗爆性能优异，其高H/C 比使得燃烧过程中CO2 排放量更低。此外，燃料中的氧为碳烟和未燃烃的进一步氧化提供了条件。（Jia 和 Denbratt，2018 年）

针对甲醇/柴油DDFS 发动机的研究已有很多，总结见表1。根据研究结果，目前相关研究主要针对小排量发动机。与传统的RCCI 模式相比，甲醇/柴油DDFS 模式在小排量发动机中表现出更高的热效率、更低的排放以及更高的能量回收潜力（Jia 和Denbratt，2018 年；Jia 等人，2020 年；Li 等人，2019 年、2020 年、2021 年、2022a 年、2022b 年；Saccullo 等人，2021 年；Zhao 等人，2020 年；Huang 等人，2020 年；（Long 等人，2019 年；Ning 等人，2020 年）。对于大排量发动机而言，较大的气缸孔径为气缸内双燃油喷射器的布置提供了便利，使其成为DDFS 策略的理想载体。然而，尽管具有潜在优势，但目前在这一特定领域开展的研究还很有限。此外，值得注意的是，船用发动机通常以低速、高扭矩的特性运行，这与小排量发动机有显著差异。这种独特性使得直接应用基于小排量发动机的燃烧组织优化方法颇具挑战性。因此，针对船用发动机开展DDFS 策略和燃烧组织优化的专门研究需求十分明确。为探究甲醇及DDFS 技术在船用发动机中的应用潜力，通过将实验数据与甲醇/柴油复合燃烧反应机理相结合，开发了一种具有精确预测能力的数值计算平台。在船用发动机常见工况下，研究了DDFS 模式下的喷射策略，并深入分析了甲醇单阶段喷射和甲醇双阶段喷射策略下船用发动机的性能、燃烧及排放特性。该研究为甲醇/柴油DDFS 策略在船用发动机中的应用提供了理论基础，并为船用发动机高效清洁燃烧技术的发展提供了数据支持和经验指导。

因而，采用甲醇与柴油联合供给的双燃料技术，通过柴油的良好自燃性引燃甲醇，实现混合分层及反应活性调控，为大功率低速船用发动机提供了一种新的优化思路。目前关于DDFS的研究主要集中在小排量发动机以及较高转速工况下，而针对船用大缸径低速发动机（如400 rpm）下的喷射策略优化尚缺乏系统性探讨。本文将从“进气段喷射”与“压缩段喷射”两个角度出发，结合双级喷射优化参数（如预喷比例MR1、喷射间隔MMI），旨在深入分析不同喷射策略对燃烧、排放和敲缸的综合影响，进而为绿色船舶动力的应用提供理论与仿真支持。

基于以上，本文拟在400 rpm低速工况下，采用“进气段喷射”与“压缩段喷射”两种喷射方式，对DDFS策略进行系统数值仿真与对比研究，探讨其在改善燃烧效率、降低排放及控制敲缸倾向方面的作用与优化策略。

缩写词表

表1甲醇/柴油双燃料直接喷射式发动机的研究

图1研究技术路线示意图

（起点：“提出研究目标”，接着依次为：“几何建模与物理模型设置” → “数值模拟与工况设计” → “数据分析与结果对比” → “燃烧机理与排放分析” → “提出优化策略与总结展望”）

二、数值模型与验证

2.1几何建模

在本研究中，针对一款重型船用甲醇/柴油双燃料直接喷射（DDFS）发动机开发了一个数值计算模型。所研究燃料的主要物理化学性质总结于表2 中。此外，图1 展示了发动机结构布置的示意图，具体为活塞处于上止点时燃烧室内有两个喷油器。该模型反映了大缸径、低速工况下发动机的主要结构特征，包括缸径、行程、燃烧室形状、进排气口及两套喷油器的位置与安装角度。表3 列出了发动机的关键结构参数以及喷油器参数。为了能够对湍流传输、燃料混合、燃料氧化、污染物生成及演变进行可靠的数值模拟，有必要选择合适的数值模型。本研究中所采用的数值模型如表4 所示。计算时间设定为从−360上止点前（ATDC）0度曲轴转角到−180上止点前（ATDC）0 度曲轴转角（其中0度 ATDC为压缩冲程的上止点），涵盖了燃料与空气混合及燃烧的整个过程。本研究选用了贾明（Chang 等人，2015 年）提出的简化PFR 机制，该机制包含49 种物质和163 个反应。该机制已通过点火延迟（ID）、火焰传播速度、主要物质演变等进行了验证。

图2. 燃烧室中喷油器的结构布置

图3. 不同基础网格尺寸下的计算结果

表 2甲醇和柴油的物理化学性质

表3发动机和喷油器的参数

表4 正在使用的模型

2.2模型验证

本研究中所使用的数值模型是基于我们团队先前的实验数据（Saccullo 等人，2021 年）进行验证的。从结果来看，计算得到的缸内压力和热释放率曲线与实验值吻合良好，表明用于甲醇/柴油DDFS 模拟的数值模型具有较高的精度。尽管计算得到的污染物排放量与实验值存在一些差异，但这些差异均在可接受范围内。鉴于缺乏相同发动机的迭代计算所需的排放数据，以及相关研究中用于校准排放模型的更多实验数据，因此选择经过验证的数值模型来进行甲醇/柴油DDFS 策略的数值计算。

2.3 网格敏感性分析

网格划分方面，通过网格敏感性分析（图3），发现当基准网格尺寸小于6.5毫米时，关键计算结果（如缸内压力、放热率）趋于稳定，计算结果的差异可以忽略不计。因此本研究选用6.0毫米作为基准网格尺寸。同时，在喷雾区域、壁面附近及高梯度区域采用自适应网格加密（Adaptive Mesh Refinement, AMR）技术，具体而言，在进气过程中应用了速度梯度的AMR，最大嵌套级别为2；在燃烧过程中应用了温度梯度的AMR，最大嵌套级别也为2，以更准确捕捉喷雾破碎、气液相转换及局部湍流特性。

2.4计算方案

该研究是在低速运行条件下进行的，发动机转速保持在400 转/分钟，总燃料热值为40.9 千焦/循环（指示平均有效压力≈ 16.9 巴）。

甲醇替代率（Em），如方程（1）所示，固定为95%。

公式1234

在此， mM 和 mD 分别表示甲醇和柴油的喷射质量， HM 和 HD 分别表示甲醇和柴油的低热值。（dP/dt）max 描述的是峰值压力升高率（PPRR）， γand R 指定热比和理想气体常数，Pmax 和 Tmax 分别是循环中缸内压力和温度的峰值。本研究中，以176 克/千瓦·时的EISFC 和15 兆瓦/平方米的RI 分别作为评估燃油经济性和燃烧爆震严重程度的基准。

三、单极喷射下进气段喷射与压缩段喷射对比研究

本章针对高甲醇替代率（95%）下的船用甲醇/柴油双燃料直接喷射（DDFS）发动机系统，对比研究单极喷射条件下进气段喷射与压缩段喷射对发动机燃烧特性的影响。在统一甲醇-柴油燃料配比和喷油压力等运行参数条件下，通过设置不同的喷射策略，分析喷射位置对燃烧过程和输出性能的作用机理。本章共设计了六个对比工况，其中进气段喷射工况记为A1、A2、A3，压缩段喷射工况记为B1、B2、B3，分别对应不同的喷射时刻和持续期组合，如表5所示。在所有工况中，喷射策略仅通过调整喷射提前角和喷射持续期来改变燃料喷射过程，其余条件（如甲醇-柴油质量比、喷油压力等）保持一致，以确保各工况对比研究的有效性。同时，为使不同工况的燃烧相位一致，在各组工况中通过调节甲醇喷射提前角（SOIM）和柴油喷射提前角（SOID）将燃烧中心（CA50，即燃烧过程中50%累积热释放对应的曲轴转角）保持在约4°CA ATDC附近（即上止点后约4°曲轴转角处）。这样可以保证各工况的热释放过程具有可比性。

表5不同的喷射时刻和持续期组合

3.1缸内压力与放热率特征对比

图4展示了进气段喷射（A组）与压缩段喷射（B组线）条件下的缸内压力随曲轴角度的变化。按照缸内直喷发动机燃烧模式分类，A组对应均质充量模式，即在进气冲程开始时喷射燃料，使燃油与空气充分混合形成均匀混合气；B组对应分层充量模式，即在压缩冲程后期喷射燃料以在火花塞附近形成富混合气层。如图所示，A组曲线在近-20°CA时出现较早的压力激增，峰值压力普遍高于B组（除B3极晚喷射外）。这表明进气段喷射因混合气更均匀、预混充分，提前了燃烧时刻并产生了更高的最大压力。相比之下，压缩段喷射的燃烧推迟，峰值压力下降（B1、B2略低于A组，B3最低），对应燃烧过程减弱或不完全的情况。

图4缸内压力曲线对比

图5给出了各工况的瞬时放热率随曲轴角度变化的对比。从曲线可以看出，A组（进气喷射）的放热峰值出现在约-17°CA，且峰值幅度明显高于B组；而B组的放热峰推迟至接近TDC时（0°CA前后），强度较弱。其中，A1/A2/A3之间峰值高度相近，表明在进气喷射范围内适当提前喷射有助于增加燃烧剧烈程度。A组提早的放热峰反映了燃烧提前，符合均质模式下燃料有更多时间蒸发和混合的特点​。B组的放热延后说明分层喷射下混合气较为分散，火焰传播较慢，同时可能伴随更多未燃烧残余。总体看，A组的燃烧过程更集中、更剧烈，而B组燃烧更迟缓。

图5瞬时放热率曲线对比

3.2 燃烧相位指标分析

图6为各工况的累计放热曲线（-80°CA至+60°CA）。A组曲线在-15°~0°CA之间陡然上升，很早就接近最终放热值（曲线趋于平缓），说明50%累积放热（CA50）发生在较前的时刻；而B组曲线上升延后，CA50位置偏后。具体而言，A组在-10°CA附近已接近峰值放热，燃烧相位提前，表明喷射在吸气时段充分混合的燃油很快完成燃烧。B组的CA50则在压缩后期甚至混合气局部燃烧区才逐渐达到，反映分层喷射模式下燃烧推迟​。该结果表明，进气段喷射有效提前了燃烧相位，提高了早期燃烧率；压缩段喷射则导致燃烧延后、传播时间延长。

图6累计放热曲线

3.3敲缸特征分析

图7 综合比较了各工况的最大压力上升率、最大压力与敲击强度RI。从RI值来看，A组（A1A3）的RI均较低（约150、170），说明均质混合燃烧下敲缸倾向较弱。B组中，B1的RI显著最高（约650），对应极陡峭的压力上升率，表明压缩段喷射若过早进行会产生剧烈敲缸；B2的RI较高（约420），说明该时刻下也存在明显敲缸；而B3的RI接近0，表明燃烧极度迟滞或燃料过稀几乎不发生敲击。综合看，压缩段喷射在不同时刻对混合气分布影响剧烈，过早喷射产生高热值和高RI，过晚喷射燃烧减弱。与此相对，A组的峰值压力虽高但上升平缓度适中，RI较小，说明进气喷射形成均匀混合物可降低敲缸风险。

图7敲击评估指标对比

图8显示了喷射提前角、敲击强度RI与指示燃料消耗（EISFC）之间的关系。左图（A组）中，随着喷射时刻从-250°推迟到-220°（绝对值减小，即喷射更靠近点火），EISFC由140降至132 g/(kW·h)，而RI从340升至420；这意味着进气段喷射稍晚一些可以提高燃烧效率（EISFC下降），但会增加敲缸倾向。右图（B组）中，喷射从-28°推迟到-10°时，EISFC显著从114降到102 g/(kW·h)，而RI则从极高（~700）下降到接近0；说明适当延迟压缩段喷射既提高了燃烧效率，又有效抑制了敲缸。总体而言，图中结果反映了分层喷射的效率优势：B组在保证基本燃烧的条件下具有明显更低的EISFC（高效率），符合分层超稀燃降低油耗的理论​；同时，喷射时刻的优化能够在效率与敲缸风险之间找到平衡——过早喷射能量释放更充分但易爆震，过晚喷射虽效率更高但燃烧程度可能不足。

图8喷射时刻–敲击强度–热效率三维关系

3.4排放特性分析

综上所述，不同喷射时刻导致了缸内混合状态的显著差异：进气段喷射形成均质可燃混合气，导致燃烧提前、峰值压力上升且敲缸倾向较弱；而压缩段喷射形成分层混合，燃烧推迟且易产生局部富燃混合气，从而在某些时刻下诱发较剧烈的爆震。同时，压缩段喷射在适当时刻亦可提高热效率（图8显示更低的EISFC），符合分层超稀燃理论​。